| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 污染控制核心工程-堆体整形工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 表面膜拆除 | 1、表面膜拆除 2、垃圾就地回填 | m2 | 88863.00 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制核心工程-封场覆盖系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土工合成材料 | 1.铺设位置:敷设场顶 2.厚度:6mm 3.材料:复合土工排气网格 4.连(搭)接方式:详见图纸 | m2 | 175562.88 |  |  |  |
| 3 | 土工合成材料 | 1.铺设位置:敷设边坡 2.厚度:6mm 3.材料:复合土工排气网格 4.连(搭)接方式:详见图纸 | m2 | 44809.12 |  |  |  |
| 4 | 土工合成材料 | 1.铺设位置:敷设场顶 2.材料规格、强度、单位重量:聚酯长丝无纺土工布600g/m2 3.连(搭)接方式:详见图纸 | m2 | 175562.88 |  |  |  |
| 5 | 土工合成材料 | 1.铺设位置:敷设边坡 2.材料规格、强度、单位重量:聚酯长丝无纺土工布600g/m2 3.连(搭)接方式:详见图纸 | m2 | 44809.12 |  |  |  |
| 6 | HDPE土工膜（双糙面） | 1.铺设位置:敷设场顶 2、厚度:h=1.5mm,K<10-13cm/s 3.材料:1.5mm厚双糙面HDPE土工膜 4.连(搭)接方式:详见图纸 | m2 | 87781.44 |  |  |  |
| 7 | HDPE土工膜（双糙面） | 1.铺设位置:敷设边坡 2.厚度:h=1.5mm,K<10-13cm/s 3.材料:1.5mm厚双糙面HDPE土工膜 4.连(搭)接方式:详见图纸 | m2 | 22404.56 |  |  |  |
| 8 | 覆盖土层 | 1.密实度要求:符合规范 2.填方材料品种:符合规范 3.填方粒径要求:符合规范 4.填方来源、运距:外购土方，运距自行考虑 | m3 | 36261.00 |  |  |  |
| 9 | 种植土回填 | 1.密实度要求:符合规范 2.填方材料品种:符合规范 3.填方粒径要求:符合规范 4.填方来源、运距:外购种植土方，运距自行考虑 | m3 | 18131.00 |  |  |  |
| 10 | 锚固沟开挖 | 1.类别:垃圾 2.开挖深度:自行考虑 | m3 | 3470.00 |  |  |  |
| 11 | 垃圾回填 | 1.填方材料品种:场内垃圾 2.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 3470.00 |  |  |  |
| 12 | 锚固沟粘土回填 | 1.密实度要求:符合规范 2.填方材料品种:符合规范 3.填方粒径要求:符合规范 4.填方来源、运距:外购土方，运距自行考虑 | m3 | 3470.00 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 渗滤液收集导排盲沟Ⅰ型（污染控制核心工程-渗滤液收集导排） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 开挖 | 1.类别:垃圾 2.开挖深度:自行考虑 | m3 | 937.86 |  |  |  |
| 14 | 垃圾回填 | 1.填方材料品种:场内垃圾 2.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 937.86 |  |  |  |
| 15 | 盲沟级配碎石回填 | 1.材质、规格:级配碎石 | m3 | 860.93 |  |  |  |
| 16 | 土工合成材料 | 1.铺设位置:盲沟级配碎石底部及顶部 2.材料规格、强度、单位重量:聚乙烯有纺过滤机织土工布190g/m2 | m2 | 2679.60 |  |  |  |
| 17 | 穿孔管铺设 | 1.材质、规格、型号:HDPE渗沥液收集花管 2.直径、壁厚:DN315 3.穿孔尺寸、间距:详见图纸 4.连接方式:焊接 5.铺设位置:盲沟 | m | 957.00 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 渗滤液收集导排盲沟Ⅱ型（污染控制核心工程-渗滤液收集导排） |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 开挖 | 1.类别:垃圾 2.开挖深度:自行考虑 | m3 | 1497.02 |  |  |  |
| 19 | 垃圾回填 | 1.填方材料品种:场内垃圾 2.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 1497.02 |  |  |  |
| 20 | 盲沟级配碎石回填 | 1.材质、规格:级配碎石 | m3 | 1339.02 |  |  |  |
| 21 | 土工合成材料 | 1.铺设位置:盲沟级配碎石底部及顶部 2.材料规格、强度、单位重量:聚乙烯有纺过滤机织土工布190g/m2 | m2 | 4277.20 |  |  |  |
| 22 | 穿孔管铺设 | 1.材质、规格、型号:HDPE渗沥液收集花管 2.直径、壁厚:DN400 3.穿孔尺寸、间距:详见图纸 4.连接方式:焊接 5.铺设位置:盲沟 | m | 1258.00 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 渗滤液抽排井（污染控制核心工程-渗滤液收集导排） |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 渗滤液抽排井Ⅰ型 | 1.地质参数:详见图纸 2.钻孔孔径、深度:∅1500 Havg=14m 3.井材料、直径、壁厚、连接方式:详见图纸 4.滤料材质:卵石填充，内含DN600HDPE花管及实管 5.具体做法详见图纸 | 口 | 4.00 |  |  |  |
| 24 | 渗滤液抽排井Ⅱ型 | 1.地质参数:详见图纸 2.钻孔孔径、深度:∅1500 Havg=11m 3.井材料、直径、壁厚、连接方式:详见图纸 4.滤料材质:卵石填充，内含DN600HDPE花管及实管 5.具体做法详见图纸 | 口 | 2.00 |  |  |  |
| 25 | 渗滤液抽排井Ⅲ型 | 1.地质参数:详见图纸 2.钻孔孔径、深度:∅1500 Havg=9m 3.井材料、直径、壁厚、连接方式:详见图纸 4.滤料材质:卵石填充，内含DN600HDPE花管及实管 5.具体做法详见图纸 | 口 | 9.00 |  |  |  |
| 26 | 阀门 | 1.种类:快速排气阀 2.材质及规格:DN15 | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 27 | 阀门 | 1.种类:手动蝶阀 2.材质及规格:DN63，0.8MPa | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 28 | 阀门 | 1.种类:止回阀 2.材质及规格:DN63，0.8MPa | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 29 | 扬水管 | 1.材质、规格:软管 2.直径、壁厚:DN50，0.8MPa 3.铺设位置:渗滤液抽排井内 | m | 135.00 |  |  |  |
| 30 | 不锈钢链条 | 1.不锈钢链条 | m | 135.00 |  |  |  |
| 31 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ14 | t | 0.04 |  |  |  |
| 32 | 盲堵板制作、安装 | 1.盲板φ600 | 个 | 15.00 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 渗滤液抽排管（污染控制核心工程-渗滤液收集导排） |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 无孔管铺设 | 1.材质、规格:HDPE管 2.直径、壁厚:DN50 3.连接方式:详见图纸 | m | 402.00 |  |  |  |
| 34 | 无孔管铺设 | 1.材质、规格:HDPE管 2.直径、壁厚:DN200 3.连接方式:详见图纸 | m | 1795.00 |  |  |  |
| 35 | 塑料管管件 | 1.材质及规格:HDPE，DN200*50三通 | 个 | 15.00 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 渗滤液抽排泵（污染控制核心工程-渗滤液收集导排） |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 潜水排污泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.设备参数:Q=15m3/h H=15m P=1.5kw 3.其他要求:具备防爆性能 | 台 | 8.00 |  |  |  |
| 37 | 潜水排污泵 | 1.名称:潜水排污泵 2.设备参数:Q=10m3/h H=10m P=0.75kw 3.其他要求:具备防爆性能 | 台 | 12.00 |  |  |  |
| 38 | 流量计 | 1.电磁流量计 2.用于导排总管渗滤液计量 | 台 | 2.00 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 集气站（污染控制核心工程-填埋气收集处理） |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 16.12 |  |  |  |
| 40 | 基础 | 1.基础类型:垫层模板 | m2 | 13.56 |  |  |  |
| 41 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 59.14 |  |  |  |
| 42 | 基础 | 1.基础类型:设备基础模板 | m2 | 52.32 |  |  |  |
| 43 | 预埋铁件 | 1.预埋件，具体做法详见图纸 | t | 0.12 |  |  |  |
| 44 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 ∅12 | t | 0.58 |  |  |  |
| 45 | 集气站 | 1.钢制集气站，成套设备，定制产品 2.内含：气体采样阀、球阀、便携式分析仪、压缩空气系统、自动排水器、压缩空气管线、排水管线 3.具体做法详见大样图 | 座 | 6.00 |  |  |  |
| 46 | 成品雨篷 | 1.雨棚采用封闭式,不锈钢钢板焊接,现场制作并安装,雨棚尺寸为7.15m*2.65m*2.00m(H) | m2 | 113.69 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 集气管（污染控制核心工程-填埋气收集处理） |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 无孔管铺设 | 1.材质、规格:HDPE管 2.直径、壁厚:DE110 3.连接方式:详见图纸 | m | 9627.00 |  |  |  |
| 48 | 无孔管铺设 | 1.材质、规格:HDPE管 2.直径、壁厚:DE200 3.连接方式:详见图纸 | m | 897.00 |  |  |  |
| 49 | 塑料管管件 | 1.材质及规格:HDPE，DE200*200三通 | 个 | 6.00 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 集气井（污染控制核心工程-填埋气收集处理） |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 集气井 | 1.地质参数:详见图纸 2.钻孔孔径、深度:∅1000 Havg=12m 3.井材料、直径、壁厚、连接方式:详见图纸 4.滤料材质:级配卵石填充，内含导气管DN110HDPE花管（石笼下2/3部分）及实管（石笼上1/3部分+1m部分） 5.具体做法详见图纸 | 座 | 34.00 |  |  |  |
| 51 | 现状集气井升高 | 1.做法参照新建集气井大样图 | m | 81.00 |  |  |  |
| 52 | 现状集气井降低 | 1.拆除高于封场设计标高的部分，垃圾处理自行考虑 | m | 5.00 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 集气站排水井（污染控制核心工程-填埋气收集处理） |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 集气站排水井 | 1.地质参数:详见图纸 2.钻孔孔径、深度:∅1000 H=1.5m 3.井材料、直径、壁厚、连接方式:详见图纸 4.滤料材质:级配卵石填充，内含DN110HDPE花管，单向阀及集气罐 5.具体做法详见图纸 | 座 | 6.00 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 填埋气火炬（污染控制核心工程-填埋气收集处理） |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:自行考虑 | m3 | 21.18 |  |  |  |
| 55 | 回填方 | 1.密实度要求:符合规范 2.填方材料品种:符合规范 3.填方粒径要求:符合规范 4.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 21.18 |  |  |  |
| 56 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.27 |  |  |  |
| 57 | 基础 | 1.基础类型:垫层模板 | m2 | 2.19 |  |  |  |
| 58 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.73 |  |  |  |
| 59 | 基础 | 1.基础类型:设备基础模板 | m2 | 14.62 |  |  |  |
| 60 | 二次灌浆 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.27 |  |  |  |
| 61 | 预埋铁件 | 1.预埋件，具体做法详见图纸 | t | 0.06 |  |  |  |
| 62 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 ∅16 | t | 0.48 |  |  |  |
| 63 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 ∅18 | t | 0.66 |  |  |  |
| 64 | 燃烧火炬装置 | 1.气体处理系统：火炬 2.处理量300Nm3/h 3.包含：初级过滤器、罗茨风机、防爆电机、变频器、火炬塔体（含燃烧器）、点火系统、火焰探测器、脱硫塔、阻火器、手动蝶阀、电动阀、压力表、温度表、甲烷浓度仪、氧感传感器、撬装底座、吹扫风机 4.具体做法详见图纸 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 65 | 成品雨篷 | 1.雨棚采用开放式,不锈钢钢板焊接,现场制作并安装,雨棚尺寸为5.2m*3.2m*3.5m(H) | m2 | 16.64 |  |  |  |
| 66 | 监测仪 | 1.填埋气自动监测仪 | 台 | 1.00 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制辅助工程-施工期除臭措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 除臭设备 | 1.可移动远程除臭风炮，射程60m,流量30L/min（车载式远程除臭风炮。配备防爆电机） | 套 | 20.00 |  |  |  |
| 68 | 植物原液除臭药剂 | 1.植物原液除臭药剂（主要成分益生菌、活性酶、抑菌因子等，针对臭气、氨气和硫化氢等降解效果可达90%，无毒无二次污染，微生物菌种总含量超过 1.0×109cfu/ml） | t | 72.00 |  |  |  |
| 69 | 人员防护防毒用品 | 1.人员防护防毒用品（防护服和防毒面罩） | 台 | 6.00 |  |  |  |
| 70 | 臭气检测仪 | 1.手持式臭气检测仪（具体型号规格详见图纸）（主要测甲烷，二氧化碳，硫化氢等组分） | 台 | 4.00 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制辅助工程-填埋场地下水监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 地下水监测井 | 1.地质参数:详见图纸 2.钻孔孔径、深度:∅400 Havg=50m 3.井材料、直径、壁厚、连接方式:详见图纸 4.滤料材质:级配碎石填充，内含DN200UPVC套管，顶部∅325mm钢制防腐套管及钢罩 5.具体做法详见图纸 | 口 | 10.00 |  |  |  |
| 72 | 沉降监测点 | 1.沉降监测点 2.做法见沉降监测点大样图 | 个 | 84.00 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |